河南省直第三人民医院东院区门诊综合楼外墙发光字项目需求清单及技术要求

一、项目背景

河南省直第三人民医院东院区门诊部楼顶“省直三院”发光字体一套，住院部楼顶“河南省直第三人民医院”发光字体一套，由于老化已出现部分光源损坏，导致色度不一致且影响发光效果，医院办公室计划对以上两处发光字体进行更新改造。成交供应商质保周期不少于5年。本次更新改造计划7月底前完成拆除原旧发光字体、制作和安装新发光字体。

- 需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 材料或制作说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 墙体字拆卸 | m2 | 224 | 拆卸费及搬运费和高空安装人员保险费 |
| B | 墙体字灯拆卸 | 项 | 1 | 原有字面旧灯拆除运转处理 |
| C | 墙体字双面翻新 | m2 | 224 | 字体原有漆面处理，字面打磨，字体锈斑处理，防锈防氧化处理;环氧底漆2遍，氟碳漆2遍，防紫外线漆1遍。 |
| D | LED新光源 | m2 | 224 | 5vLED光源：憨豆XH-HE0901M05超高亮光源，色温9000K光衰慢，寿命长 |
| E | 墙体字灯安装 | 项 | 1 | 直接费用 |
| F | 新控制系统 | m2 | 224 | 5vLED光源专用变压器，正泰交流接触器配套定时器，配电箱 |
| G | 高空安装费 | m2 | 224 | 安装费及搬运费和高空安装人员保险费 |
| H | 运输费 | 项 | 1 | 直接费用 |
| I | 辅助材料 | 项 | 1 | 焊条，膨胀丝，切割片，螺钉，结构胶，密封胶等 |
| J | 钢架费用 | 项 | 1 | 4×4热镀锌角钢焊制，防锈防氧化处理，加固标识标牌牢固，墙面不出现锈斑 |
| K | 标识线路 | 项 | 1 | 原有旧老线路拆除，新标识须重新铺设线径为5*4、2*4、2*2.5 |
| 备注：LED发光字光源终身维修，保修伍年。“河南省直第三人民医院+省直三院”单字为4米大。 |  |  |  |  |

- 最高限价

- 18万元。

- 四、技术要求

- H座住院部16层医院名称，“河南省直第三人民医院”单个字体尺寸4m*4m，诊部楼顶“省直三院”单个字体尺寸4m*4m，字体原有漆面处理，字面打磨，字体锈斑处理，防锈防氧化处理;环氧底漆2遍，氟碳漆2遍，防紫外线漆1遍。更换5vLED光源：憨豆XH-HE0901M05超高亮光源，欧司朗或晶元芯片，色温9000K，配套5vLED光源专用变压器；必须使用配套LED光源标准线。原有字后钢架打磨清除锈斑，防锈处理。原有字后钢架重新检查需加固，必须加固，国标L40或以上热镀锌角钢热熔焊接，焊点清理并防锈处理，夯实牢固基础。墙面不被锈水污染。标识安装时无需焊接要选用无焊接安装，需焊接安装要做好相关安全措施，方可进行安装。

- 亚克力板采用不小于5mm厚亚克力板；光源采用LED光源；底托及边框采用304不锈钢。住院部25层医院名称亚克力字、LED光源字后背国标L40或以上角铁框架。卒中中心、胸痛中心亚克力字、LED光源字后背采用国标L25或以上角铁焊接支撑及基础；急诊亚克力字、LED光源字后背国标L40或以上角铁焊接支撑及基础。

- 五、人员要求

- 投标人所派工作人员涉及电气部分，须持有低压操作证件，且在管理部门核发证件有效期内；高空作业人员持有相关管理部门核发的高空作业人员操作资格证件，且在管理部门核发证件有效期内；

- 投标人所派的工作人员，必须无条件满足医院有关工作要求，否则造成的一切损失，由供应商承担全部责任。

- 六、履约验收方案

- 材料进场，对材料进行验收，满足医院要求，安装调试后对整体运行效果进行验收。

- （1）履约验收科室：医院办公室

- （2）履约验收时间：2024年7月底之前

- （3）履约验收方式：现场验收

- （4）履约验收程序：现场验收

- （5）履约验收内容：验收人由医院办公室组织本科室不少于3人，检查现场设备运行情况，运行情况良好，满足验收标准可认定为验收合格。

- （6）履约验收标准：安装方式以及对应电气工程符合国家或行业等相关规范；满足医院相关管理要求。